راهنماي

مواد شيميايي وگندزداهاي مورد استفاده در بيمارستان

تهیه و تنظیم: مهندس سمیه امیری (کارشناس بهداشت محیط)

بهار91

فهرست

مقدمه :	2

تعريف گندزدايي وگندزدا :Disinfection and Disinfectant	2

تعريف مواد پاك كننده : (مواد موثر سطحي ) Detergents	2

باكتري كش : Bactericide	2

قارچ كش : Fungicide	2

اسپور كش :Sporicide	2

باكتريو استاتيك	2

فونژي توكسيك : Fungi toxic	2

ضدعفوني كردن يا ضدعفوني كننده :Antisepsis and Antiseptic	2

گندزدايي وسترون سازي :Disinfection & Sterilization	2

پاك كردن يا Cleaning:	2

رفع آلودگي(آلودگي زدايي ياDecontamination) :	2

ماده ضدعفوني كننده ياAntisepsis:	2

چند نكته در مورد انتخاب واستفاده از مواد گندزدا :	2

عوامل فيزيكي وشيميايي :	2

غلظت وقدرت گندزدايي :	2

غير فعال كردن كلستريديوم ديفيسيل :	2

غير فعال شدن عامل كروتزفلدت- جاكوب : (Creutzfeldt-jakob agent)	2

عوارض ومخاطرات ايجاد شده توسط مواد گندزدا :	2

خصوصيات يك ماده گندزداي ايده ال :	2

دستوالعمل CDC	2

رقتهاي مورد نياز هيپوكلريت براي گندزدايي لوازم ومواد مختلف	2

گندزدايي  انواع اندسكوپ	2

رفع آلودگي لوازم وتجهيزات بيمارستاني	2

طبقه بندي عوامل شيميايي جهت كنترل ميكروارگانيسم ها:	2

گروههاي مهم عوامل شيميايي ضدميكروبي به ترتيب حروف الفبا	2

ساولن يا سترمايد c(cetrimide-c)	2

مواد ضدعفونی کننده و اندیکاتورهای مورد استفاده در اتاق عمل بیمارستان	2

مايع دستشويي:	2

پودر لباسشويي ماشيني	2

پودر كف شوي :(scouring )	2

مايع جرم گير : Bacthroom cleaner	2

اسيد استيك :	2

هيدروكينون :	2

محلول سفيد كننده يا آب ژاول :	2

مواد شيميايي واكنش گر :	2

ليستي از مواد شيميايي خورنده :	2

كتابچه راهنماي مواد شيميايي وگندزداهاي مورد استفاده در بيمارستان

# مقدمه :

كاربرد مواد ضد عفوني كننده در زندگي بشر امر جديدي نيست بلكه دهها قرن سابقه دارد. مصريان ادويه وروغنهاي مختلف را در كار موميايي اجساد به كار مي برند. معهذا موضوع گندزدايي وضد عفوني وكاربرد علمي روشها فقط از اواسط قرن نوزدهم مطرح گرديد. اكنون به جرات مي توانيم بگوييم كه بخش بسيار مهمي از پيشرفتهاي پزشكي بخصوص در زمينه جراحي مديون كاربرد روشهاي موثر ودقيق ضدعفوني وگندزدايي است واگر استفاده از اين روشها نبود اغلب موارد جراحي منجر به عفونت وبسياري از آنها منجر به مرگ مي شد. در مجموعه زير ليستي از مواد شيميايي وگندزداي مورد استفاده در بيمارستان ونحوه موارد استفاده آنها به اختصار شرح داده شده است.

تعريف گندزدايي وگندزدا :Disinfection and Disinfectant

عبارت است از كشتن عوامل بيماري زا به وسيله مواد شيميايي ويا وسايل فيزيكي معمولاً گندزدايي هنگامي بكار مي رود كه عمل استريليزاسيون غيرممكن ويا غير ضروري مي باشد. هدف از گندزدايي به حداقل رساندن خطر عفونت يا فساد محصولات است كه اغلب با كاربرد مواد شيميايي واز طريق كاهش تعداد ميكروب ها بويژه ميكروبهاي بيماريزا در محيط بي جان صورت مي گيرد.

# تعريف مواد پاك كننده : (مواد موثر سطحي ) Detergents

هرماده يا تركيبي كه كه پس از انحلال در آب، محلول هاي آبي ويا حلال ، كشش سطحي مايع ويا كشش سطحي بين دومايع را تغيير دهد(معمولاً كم كند) ماده موثر سطحي يا سورفاكتانت ناميده مي شود.

# باكتري كش : Bactericide

ماده اي است كه باعث كشتن باكتري ها بخصوص عوامل بيماري زا مي گردد. به همين صورت ويري سايد ماده ای است كه موجب كشته شدن ويروسها مي شود.

# قارچ كش : Fungicide

به ماده اي گفته مي شود. كه موجب از بين رفتن اسپور قارچها در روي اشياء يا سطوح خارجي ويا اندامهاي داخلي موجودات زنده مي گردد

# اسپور كش :Sporicide

ماده اي شيميايي است كه موجب نابودي اسپور ميكروارگانيسم ها مي گردد. با توجه به اينكه اسپور نسبت به فرم رويشي داراي مقاومت بيشتري است از اينرو يك ماده اسپوركش، عامل استريليزه كننده مي باشد.

باكتريو استاتيك :

ماده اي است، معمولاً شيميايي كه از رشد باكتريها جلوگيري مي كنداما لزوماً باعث نابودي باكتريها يا اسپور آنها نمي شود.

# فونژي توكسيك : Fungi toxic

ماده ايست كه مانع رشد قارچ مي شود. اما موجب كشتن آنها نمي گردد كه از نظر لغوي معادل فونژي استاتيك مي باشد.

# ضدعفوني كردن يا ضدعفوني كننده :Antisepsis and Antiseptic

جلوگيري از عفونت با استفاده از عوامل ضدعفوني كننده مي باشد.

# گندزدايي وسترون سازي :Disinfection & Sterilization

سترون سازي يا استريليزاسيون

تعريف : حذف يا نابودي كامل تمام انواع ميكروبها( كه شامل اسپور باكتريها نيز انجام مي شود) كه طي فرآيند شيميايي يا فيزيكي در داخل بيمارستان .

طبق توصيه CPC، تمامي دستگاههاي استريل كننده بايد بصورت هفتگي ، مانيتورينگ بيولوژيك شوند اگر وسايلي كه در داخل بدن فرد كار گذاشته مي شوند. (Implantable Device ) استريل مي شوند بايد از انديكاتور(شاخص)بيولوژيك استفاده شود وقبل از implant استريل بودن آنها مشخص گردد.

گندزدايي :

تعريف : حذف تعداد زياد يا همه ميكروارگانيسم هاي پاتوژني كه بر روي اشياء بي جان وجود دارند بجز اسپور باكتريها. تعداد كمي از مواد گندزدا مي توانند اسپور باكتريها را از بين ببرند مشروط بر اينكه مدت زمان مراجعه طولاني باشد(10-6 ساعت ) به اين مواد استريل كننده هاي شيميايي مي گويند.

گندزدايي در سه سطح انجام مي گيرد:

- گندزدايي در سطح بالا (H.L.D):

كشته شدن تمام ميكروارگانيسم ها بجز تعدادزيادي از اسپور باكتريها در مدت زمان مراجعه 45 دقيقه در اين موارد مي توان از هيپوكلريت سديم استفاده كرد :

5 دقيقه 10000PPM يا 20 دقيقه 1000PPM

يا اينكه مواد را پاستوريزه كرد :

30 دقيقه 75 درجه سانتي گراد ويا 10 دقيقه 90 درجه سانتي گراد

توجه : اكثر جرم كش ها (Germicides) 20 تا 45 دقيقه زمان براي فعاليت سل كشي لازم دارند. سپس وسيله بايد با آب استريل آبكشي شود. ودست زدن به آن بايد با رعايت شرايط استريل باشد. وسايل با هواي فيلتر شده خشك گردند وبعد در داخل يك پگ پيچيده شوند.

در موارد ذير H.L.D مورد نياز مي باشد:

- براي لوازمي كه در تماس با مخاطي دارند كه در حالت عادي اين مخاط استريل مي باشد ولي در زمان مواجهه آن وسيله با مخاط نمي تواند همچنان استريل باقي بماند مثل برونش.

- تماس لوازم با مخاطي كه حداقل فلور ميكروبي را دارد(ملتحمه)

- تماس سطح دستگاه دياليز يا مايع دياليز

- كانالهايي كه فور سپس مخصوص تهيه بيوپسي يا ساير لوازمي كه نياز به استريل شدن دارند، از آنجا(از آن كانال ها)بايد عبور كنند.

- گندزدايي در سطح متوسط (I.L.D) :

تعريف : حذف همه باكتريهاي پاتوژن وژياتيو (vegetative) شامل مايكوباكتريم توبركولوزيس ولي الزاماً نه همه ويروسها (ويروس هاي کوچكتر وفاقد envelope نسبت به گندزدايي مقاومترند) يا اسپورها.

  - اگر مواجهه>10 دقيقه باشد، ماده جرم كش مي تواند باسيل سل را از بين ببرد.

در اين مورد مي توان از هيپوكلريت سديم ppm 1000 يا اتانول يا ايزوپوپيل الكل 90-70% براي 10 دقيقه استفاده كرد.

(هر چند كه شواهدي از نظر اثر بخشي در اين مدت زمان وجود ندارد.)

در موارد زير I.L.D استفاده مي شود:

  - تماس لوازم با مخاطي كه در حالت عادي و طبيعي، غير استريل مي باشد(بجز واژن بعد از پارگي مامبران)

  - تماس لوازم با پوست آسيب ديده

- گندزدايي در سطح پايين وكم(L.L.D) :

اين نوع گندزداها، اكثريت باكتري هاي وژتاتيو، بعضي از قارچها وويروسها را در زماني <10 دقيقه از بين مي برند هر چند كه بطور اختصاصي حداقل مدت زمان مواجهه براي L.L.D  وجود ندارد پاك كردن وسيله با ماده گندزدا كافي خواهد بود.

مثال : هيپوكلريت سديم PPM 100 يا اتانول يا ايزوپروپيل الكل 90-70%

در موارد زير L.L.Dبكار مي رود :

- براي لوازمي كه در حالت طبيعي فقط نياز به پاك كردن (Cleaning) دارند ولي بدليل شرايط خاص گندزدايي كردن آنها نياز مي باشد.

- لوازمي كه ممكن است نوزاد آنها را داخل دهانش بگذارد.

- مخازن آب درماني (هيدرو تراپي) ووان حمام نوزاد (Bathtab)

- لوازمي كه در حالت عادي اگر با خون يا ساير مواد ضدعفوني آلوده شوند فقط نياز به پاك كردن آنها مي باشد.

توجه : طبق دستورالعمل CDC و APIC ، لاپاراسكوپ ، آرتروسكوپ ها وساير اسكوپ ها كه وارد بافتهايي مي شوند كه در حالت معمول (شرايط نرمال ) استريل هستند، بايد قبل از هر بار مصرف استريل گردند ولي اگر اين عمل ممكن نباشد حداقل بايد گندزدايي در سطح بالا شوند(H.L.D).

# پاك كردن يا Cleaning:

زدودن تمام مواد خارجي از روي اشيا كه بطور معمول با استفاده از آب همراه يا بدون ماده دترجنت يا محصولات آنزيمي ممكن مي شود(زدودن تمام «دبري ها» يا مواد قابل رويت ).

توجه: تمام وسايل بايد اول كاملاً پاك شده وبعد گندزدايي شوند.

# رفع آلودگي(آلودگي زدايي ياDecontamination) :

زدودن ميكروارگانيسم هاي پاتوژن از روي اشياء در حدي كه در زمان جمع آوري ودست زدن به اين اشياء مشكلي پيش نيايد (بي خطر باشند).

# ماده ضدعفوني كننده ياAntisepsis:

بكاربردن تركيباتي برروي پوست يا مخاط بمنظوركاهش ميكروارگانيسم هاي موجود زمينه اي

سيدال يا Cidal معادل واژه germicide يا جرم كش مي باشد در مواقعي كه از كلمه    ژرمي سايد ( germ يا ارگانيسم هاي پاتوژن ) استفاده مي شود . منظور تركيباتي هستند كه هم بر روي موجودات زنده وهم اشياء بي جان اثر مي كنند ولي كلمه گندزدا (disinfectant) فقط براي اشياء بي جان كاربرد دارد.

لوازم و وسايل پزشكي بر اساس محل ورودشان به قسمت هاي مختلف بدن به سه گروه تقسيم مي شوند:

1-Criticalitcal items    2- Semicritical items   3- Nonclitical items

Critical items

اگر چنين وسيله اي با ميكروارگانيسم ها(يا اسپور باكتريها ) آلوده شده، خطر اكتساب عفونت بالا خواهد بود.

توجه : لوازم واشيايي كه وارد بافتهاي استريل يا سيستم عروقي مي شوند بايد استريل باشند.

لوازم جراحي ، كاتترهاي ادراري وقلبي ، وسايلي كه در داخل بدن افراد كار گذاشته مي شوند.(implants) وسوزن ها، اجزاي مرتبط با دستگاه اكسيژناتور قلب، ريه وخون ، دستگاه همودياليز در اين گروه جاي گرفته وبايد استريل باشند.

اكثر لوازمي كه در اين گروه جاي مي گيرند يا بايد بصورت استريل شده خريداري شوند يا اگر ممكن باشد بايد توسط اتوكلاو استريل گردند واگر نسبت به حرارت حساس باشند ازETO يا ساير روشهاي سترون سازي با حرارت كم استفاده شود.

استريل كننده هاي شيميايي شامل گلوتار آلدئيد2% وهيدروژن پراكسيد6%(نوع پايدار)       مي باشند.

Semicritical items   :

اين اشياء ولوازم در تماس با مخاط يا پوست آسيب ديده (غير سالم) خواهند بود. لذا بايد عاري از تمام ميكروارگانيسم ها باشند(بجز اسپور تعداد زيادي از باكتري ها ).

تجهيزات مورد استفاده در درمان مشكلات تنفسي وتجهيزات بيهوشي (لوله داخل تراشه)، مدارهاي تنفسي ويژه بيهوشي)، اندوسكوپ ها، سيستوسكوپ ها و ترمومترها در اين گروه جاي دارند اين گروه از اشياء حداقل به گندزدايي در سطح بالا(H.L.D)از طريق پاستوريزه كردن (گندزدايي را انجام دهند(H.L.D)ولي در عمل بدليل خاصيت خورندگي از تركيبات كلردار براي گندزدايي اين گونه لوازم استفاده نمي شود.

ايده آن است كه لارسكوپ ها وآرتروسكوپ ها كه به بافت استريل وارد مي شوند در فواصل مصرف در بين بيماران، استريل شوند ولي گندزدايي اين لوازم در سطح بالا (H.L.D) با خطر انتقال عفونت به بيماران همراه نبوده است لذا در آمريكا بطور شايع در فواصل بين بيماران اين لوازم گندزدايي در سطح بالا مي شوند.

اگر براي آبكشي لوازمSemicritical آب استريل در دسترس نباشد . بايد با آب شير آبكشي شده وبه هنگام بسته بندي وسائل . از آلودگي مجددآنها بايد اجتناب كرد.

براي ترمومترها مي توان از گندزدايي در سطح متوسط استفاده كرد.

Nonclitical items  :

اين وسايل در تماس با پوست سالم خواهند بود نه مخاط .

مثال : لگن، گاف(بازوبند) ، دستگاه فشار خون، ملحفه ها، عصا، bed board، bed rails وبعضي از وسايل مورد مصرف براي غذا، ميز كند تختخواب، اسباب ولوازم بيمار وكف زمين ، چكش رفلكس، اين لوازم اغلب نياز به پاك شدن(L.L.D)يا شستشو با يك دترجنت وسپس آبكشي وخشك شدن دارندواحتياجي نيست استريل شوند.

# چند نكته در مورد انتخاب واستفاده از مواد گندزدا :

- فرمالدئيد، الكل از ليست استريل كننده هاي شيميايي وماده گندزدايي كننده در سطح بالا(H.L.D) حذف شده است.

- تركيبات فنولي 3% و يدوفورها از ليست مواد گندزدايي كننده در سطح بالا حذف شده اند (بدليل اينكه اثر آنها روي اسپور باكتريها ، سل وبعضي قارچها مشخص نشده است.)

- الكل ايزوپروپيل واتيل الكل ديگر بعنوان ماده گندزدايي كننده در سطح بالا محسوب نمي شودچون بر عليه اسپور باكتريها فعاليت ندارند. الكل ايزوپروپيل نمي تواند ويروسهاي هيدروفيليك را غير فعال كند.

- مدت زمان لازم براي مواجهه ماده گندزدا با وسائل ولوازم بمنظور گندزدايي سطح بالا(H.L.D) از 30-10 دقيقه به 20 دقيقه يا بيشتر تبديل شده است.

توجه : در مورد گندزدايي وسايل ولوازم اختلاف نظر (كنتراورشي)وجود دارد.

1-طبق توصيهCDC ، نوك دستگاه تونومتر(براي اندازه گيري فشار چشم) بايد پاك شده وبعد براي 5-10 دقيقه با هيدروژن پراكسيد3% ،500PPM كلر، اتيل الكل70% يا ايزوپروپيل الكل 70% گندزدايي شود وپس از گندزدايي بايد آبكشي شده وخشك گردد ولي شواهد كافي در اين مورد وجود ندارد.

2-رينگ ديافراگم(Diaphragm fitting ring)ابتدا با آب وصابون شسته شود وسپس به مدت 15 دقيقه در داخل الكل 70% غوطه ور بماند ولي شواهد باليني كافي براي اين روش گندزدايي وجود ندارد.

- كرايو پروپ هاي مربوط به جراحي (cryosurgical probes)بايد گندزدايي در سطح بالا(H.L.D) شوند.

- بعضي مراجع توصيه مي كنند كه پروپ هاي مخصوص سونوگرافي واژن بايد براي هر بيمار، داراي يك كاندوم جديد باشند وعلاوه بر آن گندزدايي پروپ در سطح بالا نيز لازم است.(H.L.D)

# عوامل فيزيكي وشيميايي :

- به استثناي هيدروكسيد سديم، فعاليت اكثريت مواد گندزدا با افزايش درجه حرارت نبايد از حد معيني تجاوز نمايد چون باعث تجزيه شدن خود ماده گندزدا خواهد شد.

- افزايش PH باعث بهتر شدن فعاليت ضدميكروبي گندزداهايي مثل گلوتارآلدئيد وتركيبات آمونيوم چهار ظرفيتي مي شود. ولي باعث كاهش فعاليت تركيبات فنولي، هيپوكلريت ويد مي شود.

- سختي آب از فعاليت بعضي از مواد گندزدا مي كاهد.

- مواد آلي مثل خون، سرم ، چرك يا مدفوع با فعاليت ضدميكروبي مواد گندزدا تداخل پيدا مي كنند.

انتقال مقاومت به مواد ميكروب كش :

در بيمارستان ، مواد فنولي در غلظتي حدود PPM 400 بعنوان گندزدايي سطوح وتركيبات آمونيوم چهار ظرفيتي با غلظتي حدود PPM 500 بكار برده مي شوند. باكتريهاي مقاوم .

MIC <PPM15 (ML/MG) براي مواد فنولي وتركيبات آمونيوم چهار ظرفيتي دارند.

اگر ماده گندزدا با رقت هاي تعيين شده توسط كارخانه سازنده آن ماده بكار رود ارتباطي بين مقاومت به آنتي بيوتيك ومقاومت به ماده جرم كش (Germicide) وجود نخواهد داشت.

# غلظت وقدرت گندزدايي :

اگر متغيير هاي ديگر (مثل pH، رطوبت ،درجه حرارت و...) ثابت باشند. هر قدر غلظت يك ماده گندزدا بيشتر باشد، كارايي آن ماده بيشتر بوده ومدت زمان كمتري لازم است تا ميكروب ها كشته شوند. فقط يك مورد(الكل 70% نيز بيش از الكل90%خاصيت ميكروب كشي دارد) استثناء وجود دارد وآن تركيبات يددار(يدوفورها)است.

اگر غلظت تركيبات آمونيوم چهار ظرفيتي به نصف برسد، مدت لازم براي گندزدايي دو برابر خواهد شد ولي اگر غلظت محلول فنولي به نصف تقليل يابد، زمان لازم براي گندزدايي وسيله در حد26(64 برابر)بايد باشد.

توجه: غلظت گلوتارآلدئيد پس از چند دور استفاده در دستگاه اتوماتيك شوينده يا بدنبال شستشوي وسايل با دست، كاهش مي يابد.(از 4/2 % به 5/1% بعد از 10 روز مصرف اين ماده ). لذا حداقل غلظت موثر گلوتارآلدئيد(MEC )براي گندزدايي در سطح بالا 10% مي باشد.

گندزدايي وسايل آلوده به HBV (ويروس هپاتيتB)وHIVوسل :

طبق توصيه CDC در اين موارد گندزدايي درسطح بالامناسب خواهد بود، هم چنين طبق دستوالعمل WHO اگر ماده اي بر عليه هپاتيت Bموثر باشد پرسنل را از عفونت HIV نيز محافظت مي كند.

# غير فعال كردن كلستريديوم ديفيسيل :

استفاده از محلول رقيق شده هيپوكلريت براي گندزدايي اتاق بيماران مبتلا به اسهال يا كوليت مرتبط با كلستريديوم ديفيسيل بطور روتين، لازم نمي باشد.

بنابراين شستشوي دست ها استفاده از محافظ وپاك كردن محيط بطرز صحيح در پيشگيري از انتشار اين ميكروارگانيسم به اندازه استفاده از ماده گندزدا موثر خواهد بود.

اگر كولونوسكوپ آلوده شود. استفاده از گلوتارآلدئيد2% بمدت <20 دقيقه در درجه حرارت اتاق 20 درجه سانتي گراد، اسپور اين ميكروب را از بين خواهد برد.

# غير فعال شدن عامل كروتزفلدت- جاكوب : (Creutzfeldt-jakob agent)

تنها عامل عفوني كه نياز به دستورالعمل هاي منحصر به فرد وجداگانه براي رفع آلودگي از وسايل دارد كروتزفلدت جاکوب باشد.

روش ترجيهي در اين مورد، استريل كردن با بخار براي حداقل 30 دقيقه (يك ساعت در رفرانس ديگر) در حرارت 132 درجه سانتي گراد(چون حرارت 121 درجه سانتي گراد موثر نيست) در  دستگاه استريل كننده نوعgravity- displacement خواهد بود.

اگر از دستگاه استريل كننده نوع Vacuum .Sاستفاده مي شود.18 دقيقه زمان ودرجه حرارت 138-134 درجه سانتي گراد موثر مي باشد.

براي لوازم Critical  وsemicritical غوطه ور ساختن وسيله در هيدروكسيد سديم يك نرمال N1 (NAOH براي يكساعت در درجه حرارت اتاق ومتعاقب آن استريل كردن وسيله با بخاردر حرارت 121 درجه سانتيگراد بمدت 30 دقيقه روش جايگزين ديگري مي باشد.

از آنجاييكه لوازم نوعNoncritical كه براي مراقبت از بيمار بكار مي روند ونيز سطوح (مثل كف زمين)در انتقال بيماري نقش ندارند . لذا اين سطوح مي توانند با محلول سفيد كننده (بدون آنكه رقيق يا با رقت 1:10:bleach يا هيدرواكسيد سديم يك نرمال در درجه حرارت اتاق براي 15 دقيقه يا كمتر گندزدايي شوند. براي غير فعال كردن عفونت زدايي ويروس در نمونه هاي بافتي بيماران مبتلا به بيماري كروتزفلدت-جاكوب، از فرمالين-فرميك اسيد استفاده مي شود.

# عوارض ومخاطرات ايجاد شده توسط مواد گندزدا :

بدليل ايجاد عوارض سمي توسط مواد گندزدا ، استفاده از اين مواد فقط بايد با قصد وهدف شخصي صورت گيرد.

اگر غلظت يك ماده شيميايي در بيمارستان از حد مجاز بيشتر شود(حد مجاز <mg/li 5    مي باشد)سه راه وجود خواهد داشت :

- تغيير وتعويض ماده گندزدا، مثلاً براي گندزدايي در سطح بالا بجاي استفاده از    گلوتارآلدئيد، از هيدروژن پراكسيد استفاده شود. يا براي گندزدايي در سطح پايين بجاي مواد فنولي از تركيبات آمونيوم چهار ظرفيتي استفاده گردد.

- بيمارستان ماده گندزدا را جمع كرده وتحت عنوان ماده شيميايي مخاطره آميز دفع كند.

- از سيستم تصفيه تجارتي (در مقياس كوچك) استفاده كنند.

در اروپا توصيه مي شود كه بجاي استفاده از مواد شيميايي ، از حرارت براي گندزدايي لوازم وتجهيزات مورد لزوم در درمان مشكلات تنفسيVentilation therapy   استفاده كنند.

| سطوح مختلف گندزدايي | مدت زمان براي مواجهه با ماده گندزدا | ماده گندزدا |
| --- | --- | --- |
| گندزدايي در سطح بالا (High level D.) | >20دقيقه (<45 دقيقه) | - هيپوكلريت سديم : 20دقيقه/PPM 1000 - آلدئيد(گلوتارآلدئيد،فرمالدئيد) - هيدروژن پراكسيد |
| گندزدايي در سطح متوسط (Intermediate L.D) | <10دقيقه | - هيپوكلريت سديم :PPM 1000 - اتانول يا ايزوپروپيل الكل(90-70%) - مواد فنولي - يدوفور(تركيبات يددار) - فرمالدئيد |
| گندزدايي در سطح پايين (.Low Level .D) | <10 دقيقه | - هيپوكلريت سديم PPM 100 - تركيبات آمونيوم كواترنر - مواد فنولي |

- هر چه مدت مواجهه با يك ماده گندزدا بيشتر باشد، احتمال حذف شدن كليه ميكرارگانيسم ها بيشتر مي شود. براي گندزدايي خيلي از اشيا 10 دقيقه مواجهه كافي نمي باشد بويژه اگر بدليل وجود كانال هاي) شبكه هاي (باريك وتنگ يا بدليل وجود مواد آلي )ارگانيك (وباكتري، تميز كردن آنها دشوار باشد.

- حداقل مدت زمان لازم براي مايكوباكتريم توبركولوزيس)عامل بيماري سل(ومايكوباكتريم هاي غير سلي بصورت قابل اعتماد با گلوتارآلدئيد، 20 دقيقه مي باشد. لوله ها بايد براي گندزدايي كاملاً با ماده گندزدا پرشوند. حين غوطه ور كردن وسائل گير نكنند.

- اگر مناسب باشد، ميزان ثبات وپايداري اين لوازم در مقابل حرارت بايد مورد بررسي وارزيابي قرارگيرد.

- ترمومترهاي مقعدي ودهاني در هر مرحله اي از جمع آوري نبايد با يكديگر مخلوط شوند.

# خصوصيات يك ماده گندزداي ايده ال :

  - وسيع الطيف باشد.

  - سريع الاثر باشد ، سريعاً ميكروارگانيسم رااز بين ببرد.

  - تحت تاثير عوامل محيطي قرارنگيرد(در حضور مواد آلي)خون، خلط، مدفوع(بايد فعاليت خود را حفظ كند، مصرف اين ماده نبايد با استفاده از صابون ، دترجنت ها وساير مواد شيميايي مغايرت داشته باشد.

  - غير سمي باشد،براي افراد مصرف كننده نبايد اثر محرك داشته باشد.

  - براي استفاده از سطوح مناسب باشد، نبايد برروي لوازم وسطوح فلزي خاصيت خورندگي داشته باشد ونبايد فرسايش مواد پارچه اي، لاستيك، پلاستيك وساير مواد شود.

  - پس از مصرف اثر باقيمانده بر روي سطوح داشته باشد، يك لايه نازك ضد ميكروبي برروي سطوح گندزدايي شده از خود بجاي گذارد.

  - طرز استفاده از آن آسان باشد، طريقه مصرف آن راحت باشد.

  - فاقد بو باشد، بوي مطبوع داشته باشد يا فاقد بو باشد تا بتوان براحتي وبطور روتين از آن استفاده كرد.

  - از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد، قيمت آن نبايد خيلي بالا باشد.

  - محلول باشد، بايد محلول در آب باشد.

  - ثبات داشته باشد، در غلظت ورقت مورد مصرف ، از تداوم وثبات برخوردار باشد.

  - خاصيت پاك كنندگي داشته باشد، بايد از خصوصيات پاك كنندگي خوبي برخوردار باشد.

دستوالعمل CDC: روشهايي كه بوسيله آنها مي توان از فرآيند گندزدايي وسترون سازي اطمينان يافت واز لوازم پزشكي به شكل بي خطر استفاده كرد.

| شی وطبقه بندي آن | مثال | روش | پيشنهادات |
| --- | --- | --- | --- |
| لوازم مراقبت از بيمار Critical لوازم استريل شده در بيمارستان | وسايل ولوازم جراحي، سینی وست هاي جراحي | - پاك كردن كامل اشيا وپيچيدن يا بسته بندي آنها براي استريل كردن آنها - براي استفاده از هر نوع دستگاه استريل كننده از دستورالعمل كارخانه سازنده آن تبعيت شود. - چارت زمان – حرارت كنترل شود. - براي مانيتور كردن دستگاههاي استريل كننده از اسپورهاي تهيه شده به طريقه تجارتي استفاده گردد - قبل از مصرف، لوازم بسته بندي شده(package)را بازرسي كنيد تا مطمئن شويد كه آنها باز نشده اند وانديكاتور يا شاخص استريليتي آنها را كنترل كنيد. - اگر ممكن باشد قبل از انقضاء تاريخ مصرف از اين وسايل استفاده شود. | عمل استريل كردن براي حفظ سلامت مي باشد. اگر اسپورها كشته نشده اند، دستگاه استريل كننده بايد از نظر نحوه كار مناسب كنترل وبررسي شود، اگر باز هم قسمتهاي اسپور مثبت گردد، تا زمان سرويس كامل دستگاه نبايد از آن استفاده شود. |
| لوازمي كه تحت عنوان استريل خريداري شده اند. | مايعات داخل وريدي، مايعات مخصوص شستشو،نرمال سالين، سيني ها،د ستها | - در جاي تميز ومطمئن نگهداري شوند - قبل از مصرف بسته بندي لوازم كنترل شود(مطمئن شويد كه باز نشده باشند) - قبل از سپري شدن تاريخ مصرف استفاده شود. - فقط اگر شواهد باليني نشان دهد كه استفاده از آن وسيله با كسب عفونت مرتبط است، نمونه كشت تهيه شود. | اگر احتمال آلودگی داخلی می رود به دستورات FDA ،سایر مراکز بهداشتی و CDC توجه کنید. |
| Semicritical بايد عاري از باكتري هاي نوع وژتاتیو (vegetative) باشد. بجاي استريل كردن ممكن است از گندزدايي درسطح بالا High-Leve D) استفاده كرد. | تجهيزات مورد استفاده در درمان مشكلات تنفسي ووسايلي كه با مخاط تماس دارند. | - استريل كردن يا گندزدايي در سطح بالا - در داخل كيسه قرار گرفته ودر جاي تميز ومطمئن نگهداري شوند. - پس از ايجاد هر گونه تغييرات مهم در فرآيند گندزدايي كنترل كيفي شوند. | پس از گندزدايي در سطح بالا ، اسپور باكتري ها ممكن است زنده بمانند ولي اغلب پاتوژن نيستند. تهيه نمونه جهت بررسي ميكروبيولوژيك مارا از فرآيند گندزدايي وانهدام باكتري هاي وژتاتيو مطلع مي سازد ولي اينگونه نمونه گيري بصورت روتين توصيه نمي شود. |
| Noncritical معمولاً با تعدادي ازباكتريها آلودگي پيداكرده اند. معمولاً با تعدادي ازباكتريها آلودگي پيداكرده اند. مواردي كه از آب استفاده مي شود. | لگن،عصا،ليدهايECE,RAIL لگن، عصا، ليدهايECE,RAIL آب مورد استفاده براي مايع همودياليز | 1-پاك شونديااگرلازم باشد گندزدايي در سطح پايين (Low-Level.D انجام شود. 1--پاك شونديااگرلازم باشد گندزدايي در سطح پايين (Low-Level.D انجام شود. 1-از آب مورد استفاده در دياليز ومايع دياليز هرماه نمونه تهيه شود. 2-آب نبايد بيش از 2000باكتري در ميلي ليترومايع دياليز نبايد بيش از 2000باكتري در ميلي ليتر داشته باشد. | در آب ومايع دياليز باكتري هاي گرم منفي موجود درآب مي توانند به سرعت رشد كرده وبيماران دياليزي را در معرض خطر واكنش هاي تب زا يا سپتي سمي قرار دهند. اين منابع آب و مسيرها بايد بطور روتين گندزدايي شوند. |

# رقتهاي مورد نياز هيپوكلريت براي گندزدايي لوازم ومواد مختلف

| موارد مصرف | رقت هاي مورد نياز بر اساس غلظت 10%- PPM100000 كلر قابل دسترس دارد. | غلظت فرآورده موجود در ايران /كلر مورد نياز : PPM%5.25_PPM 50000 |
| --- | --- | --- |
| ترشحات خوني | 10/1 1:10 (PPM10000) | PPM10000يا5/1 |
| ظروف آزمايشگاه (bad discard jar) | 40/1 1:40(ppm2500) | 20/1 |
| گندزدايي عمومي محيط | 100/1 1:100(ppm1000) | 50/1 |
| گندزدايي وسايل تميز | 200/1 1:200(ppm500) | 100/1 |
| لوازم مورد استفاده جهت تغذيه نوزاد،سطوح و تجهزات لازم براي تهيه وتدارك غذا | 800/1 1:800(ppm125) | 400/1 |

# گندزدايي  انواع اندسكوپ

| نوع اندسكوپ | مدت زمان تماس با گلوتارآلدئيد، نوع فعال قليايي با غلظت2% |
| --- | --- |
| برونسكوپ هاي نوعflexible(BTS) | 20دقيقه در فاصله بين بيماران ، در شروع كار ودر انتهاي ليست برونكوسكوپي بيماران 60دقيقه در مواردي كه فرد مبتلا يا مظنون به سل ريوي مي باشديا قبل از استفاده جهت بيمار مبتلا به اختلال ايمني |
| سيستوسكوپ(BAUS) | 10 دقيقه(حداقل)در فاصله عفونت بين بيماران ، در ابتدا وانتهاي ليست سيستوسكوپي بيماران 60 دقيقه در مورد عفونت شناخته شده سل يا مظنون به سل |
| اندوسكوپ دستگاه گوارش(BSE) | 4 دقيقه در فواصل بين بيماران 20 دقيقه در شروع كار وانتهاي ليست اندوسكوپي بيماران 60 دقيقه بعد از اندوسكوپي بيمارمبتلا به ايدز يا اختلال ايمني |
| آرتروسكوپ ، لاپاراسكوپ (Hospital infectionresearch Lab) | 10دقيقه (حداقل)در فواصل بين بيماران 20 دقيقه براي بيماران مبتلا يا مظنون به (TB)(H.L.D) 180 دقيقه براي استريل شدن دستگاه لاپاراسكوپ(آرتروسكوپ وسيستوسكوپ) |
| ساير وسايل (بغير از اندوسكوپ ها) | 10-5 دقيقه گندزدايي |

رفع آلودگي لوازم وتجهيزات بيمارستاني :

حرارت :

| رو ش | درجه حرارت(سانتي گراد) | مدت زمان(دقيقه) | سطح گندزدايي (رفع آلودگي) |
| --- | --- | --- | --- |
| اتوكلاو | 134 درجه سانتي گراد | 5/3-3 دقيقه | استريل شدن وسيله |
|  | 121درجه سانتي گراد | 15 دقيقه | استريل شدن وسيله |
| بخار در فشار زير اتمسفر(L.T.S) | 3/0درجه سانتي گراد | 10 دقيقه | گندزدايي |
| جوشاندن وپاستوريزه كردن | 100-70درجه سانتي گراد | 10-5 دقيقه | گندزدايي |

شستشو با دستگاه(ماشين لباس شويي/ظرفشويي):

| وسيله | درجه حرارت | مدت زمان(دقيقه) | سطح گندزدايي ورفع آلودگي |
| --- | --- | --- | --- |
| لگن | 80درجه سانتي گراد | 1دقيقه | پاك كردن/گندزدايي |
| ملحفه | 65 درجه سانتي گراد | 10 دقيقه | پاك كردن/گندزدايي |
|  | 71درجه سانتي گراد | 3 دقيقه | پاك كردن/گندزدايي |
| ساير وسايل | 100-65 درجه سانتي گراد | متغيير | پاك كردن/گندزدايي |

توجه : طبق توصيه CDCشستشوي ملحفه با آب داغ(71 درجه سانتي گراد)بايد حداقل بمدت 25 دقيقه به طول بيانجامد.

# طبقه بندي عوامل شيميايي جهت كنترل ميكروارگانيسم ها:

الف – مشتقات هالوژن ها شامل

- مشتقات هالوژنه آلي مثل كلرآمينT

- مشتقات هالوژنه معدني مانند آب ژاول

ب _ عوامل اكسيد كننده نظير آب اكسيژنه ، پرمنگنات پتاسيم

ج- تركيبات آلي فلزات سنگين : كلرورمرکوريك ، يدورجيوه

د- مشتقات قطران مانند فنول، كروزول، دتول، كلرهگزيدين، ساولن

ه-رنگهاي آكريدين مانندپرفلاوين

وساير رنگهاي مانندويوله دوژانسين

# گروههاي مهم عوامل شيميايي ضدميكروبي به ترتيب حروف الفبا

- آلدئيدها : شامل فرمالدئيد وگلوتارآلدئيد

- استريليزه كننده هاي شيميايي گازي شكل مثل اكسيد اتيلن(ETO)

- اسيدها

  - آلي : آروماتيك وآليفاتيك مثل اسيد بنزوئيك واسيد استيك

  - معدني : اسيد كلريدريك – اسيد سولفوريك

- الكل ها

- رنگهاي ضدميكروبي : آكريدين، فلوئورسين و...

- سورفاكتانت ها(عوامل فعال سطحي يا دترجنت ها)

- كاتيوني – آمونيوم كواترنر،  ساولن و...

- آنيوني – صابونها و...

- غير يوني – فرم مشتقات سولفاته در مايع ظرفشويي وپاك كننده وپودر لباسشويي

- آمفوتريك(آمفوليتيك) – سورفاكتانت اصلي در شامپوي بچه وشامپوفرش

- فلزات سنگين

- فنول ومشتقات آنها – فنول، دتول، هگزاكلروفن، رزورسينول، تري كلوزان، كروزول، کلرهگزيدين

- قلياها – بيكربنات سديم، آهك

- كلرهگزیدين(هيبيتان)كه از مشتقات فنولي است ودر گروه دي گوانيدها نيز قرار مي گيرد.

- مواد احياء كننده – انيدريد سولفورو

- مواد اكسيد كننده – آب اكسيژنه بوراكس

- هالوژنه ها – تركيبات يددار وكلردار مثل بتادين وهيپوكلريت سديم

| نام ماده گندزداي موجود در ايران | ماده موثر | غلظت |
| --- | --- | --- |
| بنزاليت هامون(هايژن سابق) ميكرو10 ساولن | بنزالكونيوم كلرايد(آمونيوم 4 ظرفيتي) آمونيوم 4 ظرفيتي آمونيوم 4 ظرفيتي آمونيوم 4 ظرفيتي | 50% 10% |
| سايدكس(CIDEX) گلوتارال | گلوتارآلدئيد گلوتارآلدئيد | 2% 2% |
| افروز كلرهگزيدين هگزاكلروفن | فنول فنول فنول | محلول موضعي4%+دترجنت كرم1% مايع براي استعمال خارجي :3% |
| وايتكس | هيپوكلريت سديم | 25/5% |
| - | هيدروژن پراكسيد | 30% |
| بتادين | تركيبات يددار (Povidonet odine) | مخصوص اسکراب جراحي5/7% محلول موضعي 10% |

| نام ماده گندزدا | مكانيسم اثر | باكتري كش(باكتريسيدال) | ويروس كش (ويروسيدال) | قارچ كش(فونگيسيدال) | سل كش(توبركولوسيدال) | توضيحات (موارد مصرف ومنع مصرف) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الكل | تجزيه پروتئين | طي 10 ثانيه تا يك ساعت : پسودومونا آئروزنوزا : :غلظت30تا 100%طي 10 ثانيه ECOLi،سراشيا،سالونلاتيفي: 40تا100%طي 10 ثانيه S0A (استاف آرئوس) : 60تا95% طي 10 ثانيه | ايزوپيل بر عليه ويروسهاي ليپوفيل موثر است نه انواع غير ليپيدي | الكل70% موثر بر عليه : - كريپتوكوك نئوفورمنس - پلاستومايكوز - كوكسيديوييدزر ايميتيس - هسيتوپلاسما 20 دقيقه براي گندزدايي سطوح آلوده وكمتر از 1 دقيقه براي مرحله بافتي | ايزوپروپيل 70%طي 5 دقيقه | -براي استريل كردن لوازم طبي وجراحي بكارنرود. -باعث تخريب وسائل لنزدار مي شود. -بعضي از لوله هاي پلاستيكي ولاستيكي سخت وPlastictiles باد مي كنند. -آسيب ديدن نوك تونومتر بعد از حدود يكسال استفاده از الكل بطور روتين، مشاهده شده است. -گندزدايي ترمومتر دهاني ومقعدي(بطور موثر)گندزدايي سطوح لاستيك روي درب ويال هاي دارويي يا شيشه هاي واكسن -ايزوپروپيل70% براي گندزدايي سر ترانس دوسر(Transducar)چندبار مصرف بكار رفته هرچند كه باعث همه گيري نيز شده است. -گاهگاهي براي گندزدايي سطوح خارجي تجهيزات (گوشي، ونتيلاتور، كيسه هاي ونتيلاسيون نوعmanual،مانكنCPR،يا نواحي تهيه داروها بكار رفته است. |
| هيپوكلريت سديم (كلردار) | مهار واكنش هاي آنزيمي كليدي در داخل سلول غيرفعال شدن اسيدنوكلئك وتجزيه پروتئين | مايكوپلاسما : ppm 25 كلر آزاد باكتري وژتاتيو : 5< طي چند ثانيهppm باسيلوس سابتيليس : ppm 100طي 5 دقيقه سالمونلا كلراسوسيس:0ppm 100 طي كمتر از 5دقيقه استاف آرئوس، پسودوموناآئروژنوزا: ppm 100كلر آزاد طي كمتراز 10 دقيقه | موثر عليهHIV | PPM 100طي كمتر از يكساعت | PPM 1000 | -اين ماده يا مواد نيتروژن دار(آمونياك-اوره)يا مواد آلي (استون، فرمالدئيد)مخلوط نشود. -با مايعات اسيدي بدن (ادرار)يا اسيد مخلوط نشود چون توليد گاز كلر سمي مي كند. -فلزات سنگين، نور حرارت باعث افزايش تجزيه آن مي شوند -مصرف همزمان آن بادترجنت كاتيوني ناسازگاري دارد. -با افزايشPH اثر آن كم مي شود. -اگر با ماده فرمالدئيد تماس پيدا كند بدليل توليد(بيسن كلرو متيل اتر)كارسينوژن خواهد بود. -اگر آب داغ هيپوكلرينه شود، در حيوان كارسينوژن خواهد بود -اين ماده خورنده فلز ، آسيب رساننده به مواد لاستيكي وپلاستيكي، فرش، مواد پارچه اي ولوازم ظريف ولطيف (soft) مي باشد. مفيد براي تصفيه آب وگندزدايي تجهيزات وآب درماني گندزدايي كننده سطوح سخت محيطي مثل حمام يا سينك نواحي تهيه غذا يا نقطه اي از كف زمين وروي پيش خوان رفع آلودگي ترشحات خوني با رقت خوني با رقت 100/1 -10/1 حداقل كلر قابل دسترسي براي رفع آلودگي مانكنCPR0PPM 500براي 10 دقيقه مي باشد. براي گندزدايي سوزن وسرنگ نبايد رقيق شود. (حداکثر غلظت و قدرت را باید داشته باشد). نکته :هنگام مصرف وايتكس را با آب رقیق کنید در زمان مصرف وایتکس بهتر است دما از 40 درجه سانتي گراد تجاوز نكند |
| فرمالدئيد | آلكيله كردن پروتئين | سالمونلا تيفي : 2%طي 10 دقيقه مرگ باكتريها در غلظت 5% طي 12-6 ساعت وبا همين غلظت مرگ اسپور باكتري ها طي4-2 روز بعد صورت مي گيرد. با غلظت 8% بعد از 18 ساعت اسپور باكتر ها از بين مي روند. | پوليو : 8%طي 3 دقيقه بقيه ويروسها :2% |  | 4% | مواد آلي باعث كاهش اثر فرمالدئيد مي شوند. اين ماده كارسينوژن مي باشد. اين محلول با آمونياك ، فنول،ژلاتين ومواد اكسيد كننده ناسازگاري دارد. افزايش حرارت باعث افزايش اثر اسپوركشي مي شود. براي گندزدايي اتاق در موارد خاص از اين ماده استفاده مي شود. ميزان استاندارد مواجهه به طور متوسط ودر غلظت PPM 75% مي باشد. |

- فرمالدئيد معمولاً بصورت محلول 37% است كه 15-10% متانول به آن اضافه شده است.

- جهت گندزدايي اتاق در موارد خاص طبق كتب مختلف، دستورالعملهاي متفاوتي به شرح زير ارائه شده است :

- 500cc محلول فرمالدئيد را با يك ليتر آب مخلوط كرده ودر يك ظرف فولادي زنگ نزن توسط يك اجاق الكتريكي مي جوشانند. حجم بخار حاصله قادر است 30 متر مكعب فضا را گندزدايي كند.

هم چنين افزودن 170 گرم پرمنگنات پتاسيم به 500CC محلول فرمالدئيد باعث مي شود تا اين محلول در عرض 10 ثانيه شروع به جوشيدن نمايد. بهتر است اين كار در شب انجام شود زيرا بيش از 6 ساعت براي گندزدايي اتاق زمان لازم است. در اين مدت اتاق بايد كاملاً بسته وغير قابل نفوذ باشد ودرجه حرارت آن بيش از 18OC باشد.

- براي گندزدايي فضايي معادل 27 مترمكعب، مقدار 470 گرم پرمنگنات پتاسيم متبلور را در ظرف لعابي پهن با لبه هاي كوتاه ريخته وبالاتر از كف اتاق يا محوطه قرار مي دهند. سپس مقدار 560 گرم از محلول فرمالدئيد (فرمالين) را روي پرمنگنات ريخته وكليه منافذ اتاق را كاملاً مسدود مي كنند وتا 8 ساعت منافذ را باز مي كنند.

(كتاب گندزداها وضدعفوني كننده ها، تاليف آقاي دكتر كرامت الله ايماندل)

- براي هر 1000 فوت مكعب(3/28 متر مكعب)1500 گرم پرمنگنات با 280CC فرمالين تركيب شود.                                                                                       (كتاب كنترل عفونت بيمارستان، نوشتهAyliffe.E.A.J، چاپ سوم، انتشاراتChapman&Hall)

| نام ماده گندزدا | مكانيسم اثر | باكتري كش | ويروس كش | قارچ كش | سل كش | توضيحات(موارد مصرف ومنع مصرف) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| گلوتارآلدئيد | اكليله كردن بنيان هاي مختلف ميكروارگانيسم ودر نتيجه تغيير در سنتز RNA,DNA وپروتئين | -فرم قليايي آن طي كمتر از 2دقيقه وبا غلظت 2%باكتري هاي وژتاتيو را از بين مي برد -اسپورهاي باسيلوس ها وكلستريديا طي 3 دقيقه از بين مي روند ولي اسپورهاي كلستريديوم ديفيسيل سريعتر از بين مي رود. | غلظت2% طي كمتر از 10 دقيقه اثر مي كند. |  | حداقل 20 دقيقه زمان در حرارت اتاق وبا غلظت 2% لازم است. | -براي پاك كردن سطوح moncritcal استفاده نشود. - فرم اسيدي اين ماده اسپور كش نيست ولي فرم قليايي (فعال)اسپوركش مي باشد. - مصرف گلوترآلدئيد براي گندزدايي تجهيزات (اندوسكوپي و...)با عوارضي چون پروكتيت وكراتوپاتي همراه است. - حين مصرف اين ماده بايد از دستكش وعينك ونيز اسپيراتور فيلتردار استفاده كرد. حداكثر مقدار مجاز موجود گلوتارآلدئيد در هوا 0/2ppm مي باشد. -از گلوتار آلدئيد براي گندزدايي تجهيزات اندوسكوپي، ترمومترها، تجهيزات لاستيكي يا پلاستيكي، لنز(بدليل اينكه خاصيت خورندگي ندارد)استفاده مي شود. -براي گندزدايي در سطح بالا: تجهيزات پزشكي مثل اندوسكوپ تيوپ اسپيرومتري وmouthpiece،دياليزور، ترانس دوسر، تجهيزات مورد استفاده در بيهوشي dialysxte delivery system از اين ماده استفاده مي شود. حداقل غلظت موثر براي گند زدايي در سطح بالا 5/1-1%مي باشد وبنابراين لازم است از انديكاتور (Test strip) استفاده شود. مدت ابقایی این ماده در محیط 14 روز (shelf-life)ودر انواع تركيبي،30-28 روز مي باشد. |
| طرز تهيه محلول فعال گلوتار آلدئيد با نام تجاري گلوتارال : همراه اين محلول يك ظرف كوچكتر حاوي ماده فعال كننده ونيتريت سديم به منظور جلوگيري از زنگ زدن لوازم وجود دارد . محتوي ظرف فعال كننده را به محلول گلوتارال 2% اضافه ومخلوط كنيد.محلول به رنگ سبز كم رنگ تبديل مي شود ه نشان دهنده فعال بودن محلول است، اين محلول براي 14 روز فعال است وپس از اين مدت بايد دور ريخته شود. طريقه كاربرد: پس از شستشو كامل لوازم وتجهيزات وقطعات آنها را خشك كرده ودر سيني ها وظرف های مشبک قرار داده و در محلول گلوتارال فعال شده فرو ببرید و درب ظرف را براي جلوگيري از تبخير ببنديد وبر حسب نياز به يكي از دو روش زير عمل نماييد. 1-براي گندزدايي : پس از 10 دقيقه لوازم را از محلول خارج نموده وقبل از استفاده كاملاً آبكشي نماييد. 2-براي استريليزاسيون : پس از مدت 10 ساعت به روش استريل لوازم را از محلول خارج نموده وبا آب استريل كاملاً آبكشي شوند وقبل از مصرف وسايل را خشك كنيد. |  |  |  |  |  |  |

| نام ماده گند زدا | مكانيسم اثر | باكتري كش (باكتري يسيدال) | ويروس كش(ويروسيدال) | قارچ كش (فونگسيدال) | سل كش (توبركولوسيدا) | توضيحات(موارد مصرف ومنع مصرف) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هيدروژن پراكسيد | توليد راديكالهاي آزادهيدروكسيل كه اثر مخرب دارند | محلول0/6% طي 60-30 دقيقه بر روي سراشيا مارسنس واستاف آرئوس اثر مي كند. E.coli پسودوموناس واسترپتوكوك طي 15 دقيقه از بين مي روند. | اينوويروس توسط محلول 3% وطي 8-6 دقيقه غير فعال مي شود. |  |  | - اين ماده با پر استيك اسيد اثر سينرژسيم دارد. - غلظت 3% آن براي گندزدايي سطوح بي جان بكار مي رود. - براي گندزدايي لنز نرم soft coritatle از محلول 3%(3تا6%) به مدت 2-3 ساعت استفاده مي شود. - در غلظت هاي 6 تا 25% اين ماده خاصيت سترون سازی دارد. - برای گندزدایی دستگاه اندوسكوپ وسانتريفوژ از اين ماده استفاده وسيع نمي شود. - براي گندزدايي تونومتر از اين ماده استفاده مي شود. |
| پراستيك اسيد | تجزيه پروتئين، از هم گسيختگي ديواره سلولي ونفوذپذيري آن | باكتري هاي گرم مثبت ومنفي طي 5 دقيقه يا كمتر با غلظت كمتر از 100ppm غير فعال مي شوند ولي در حضور مواد آلي 200-500ppm پراستيك اسيد لازم مي باشد. اسيد باكتري ها طي 15 ثانيه تا 30 دقيقه با مقدار 500-1000pp از اين ماده از بين مي روند. | 12-2250ppm پوليو ويروس 1500-2250ppm طي 15 دقيقه | قارچ ومخمر طي 5 دقيقه باكتري وبا غلظت كمتر از 100ppm از بين مي روند. ولي در حضور مواد آلي به 200- 500ppm از اين ماده نياز مي باشد. | 35/0% | - بصورت تركيب يا هيدروژن پراكسيد جهت گندزدايي همو دياليز ور مصرف مي شود. - پروسسور(processor)پراكستيك اسيد در دستگاه اندوسكوپ هاي نوع flexibleوrigid مناسب مي باشد. - نوع1% آن طي 6 روز قدرتش به نصف مي رسد ولي با غلظت 40% طي يكماه حدود 1-2% قدرتش كاسته مي شود. - نوع 35%آن جايگزين احتمالي آلدئيد ها همراه با اثر عالي اسپور كش وسل كش خواهد بود. - توجه : پس از تهيه براي 24 ساعت مصرف شود. |

| نام ماده گندزدا | مكانيسم اثر | باكتري كش(باكتريسيدال) | ويروس كش(ويروسيدال) | قارچ كش(فونگيسيدال) | سل كش(توبركولوسيدال) | توضيحات(موارد مصرف ومنع مصرف) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| يدوفور(پوويديون ايودين يا بتادين) | نفوذ به داخل ديواره سلولي ودر نتيجه از هم گسيختگي ساختمان پروتئين واسيد نوكلئيك وسنتز آنها | رقت100/1 آن باعث از بين رفتن استاف آرئوس ومايكوباكتريم كلوز طي چند ثانيه تا چند دقيقه مي شود. | 75-150PPM براي غير فعال شدن ويروسهاي ليپوفيل مثل هرپس، آنفلوانزا، وآدنوويروس02 80PPM براي غير فعال كردنHBV لازم است، 150PPM براي غير فعال شدن ويروسهاي هيدروفيل مثل آنتروويروسها لازم است |  | 450PPM طي 180120- دقيقه | - نوعي آنتي سپتيك آن (ضدعفوني كننده در موجود زنده)براي گندزدايي سطوح سخت(محيط بي جان)مناسب نيست. - خاصيت ضدعفوني كننده وگندزدايي دارد. - براي گندزدايي كيسه هاي كشت خون وتجهيزات پزشكي مثل مخازن هيدروتراپ، ترمومتر،واندوسكوپ بكار مي رود. - با افزايش رقت اين ماده خاصيت باكتري كش آن افزايش مي يابد. |
| مواد فنولي(فنول) | سم پروتوپلاسمي بوده وباعث نفوذ وگسيختگي ديواره سلولي ورسوب بر روي پروتئين سلول خواهد شد. | - | - ويروسHIV را غير فعال مي كند.(5/0%) - عليه ويروسهاي ليپوفيل وهيدروفيل موثر است. | - | غلظت 3%طي 45-60 دقيقه وطبق رفرانس ديگر تا 2-3 ساعت | - باعث رفع آلودگي محيط بيمارستان(شامل سطوح آزمايشگاهي، اتاق عمل)ونيز لوازم پزشكي وجراحيNoncritical مي شود. - با دترجنت هاي كاتيوني ناسازگاري دارد. - بوسيله پلاستيك ولاستيك جذب مي شود. - براي گندزدايي سطوحيكه روي آنها غذا تهيه مي شود. - براي گندزدايي سطوحي كه روي آنها غذا تهيه مي شود يا تجهيزاتي كه با پوست ومخاط سر وكار دارند بكار نرود - مصرف اين ماده در اتاق نوزادان مورد سوال مي باشد(بدليل افزايش بيلي روبين) واگر براي گندزدايي كف اتاق نوزادان از اين ماده استفاده شود طبق دستور كارخانه سازنده رقيق گردد. - حين بستري نوزاد در بيمارستان، براي گندزدايي انكوباتورbassinet نوزادان استفاده نشود. اگر پس از ترخيص نوزاد، براي پاك كردن انكوباتور يا bassinet از ايم ماده استفاده مي شود وبايد سطوح آنها با آب كاملاً آبكشي وخشك شود.(قبل از مصرف برالي نوزاد ديگر) - براي گندزدايي وسايلsemieritical بكار نرود. |

- مي توان 20 گرم فنول را با 5 گرم بيكربنات سديم در يك ليتر آب ريخته واز آن براي گندزدايي استفاده كرد.

-معمولاً از غلظت 1% آن براي محيط هاي تميز(clean يا همراه با آلودگي كمتر با مواد آلي)و از غلظت 2 0/0آن برای محیط های کثیف (آلودگی بیشتر با مواد آلی)استفاده می شود.

-تركيبات فنولي، مواد انتخابي براي از بين بردن مايكوباكتريوم توبركولوزيس در محيط مي باشند.

نام يكي ديگر از انواع موجود در ايران افروز مي باشد. موارد مصرف وغلظت هاي اين فرآورده به شرح ذيل مي باشد:

| موارد مصرف | رقت | روش استفاده |
| --- | --- | --- |
| - گندزدايي سطوح، كف اتاق ها، ديوار وحمام، بيمارستانها ومطب ها - لوازم آزمايشگاهي (discard jar) - دستشويي وتوالت - شستشوي البسه،ملحفه ولوازم پارچه اي - فاضلاب | 10:1 10:1 10:1 10:1 محلول خالص | محلول رقيق شده روي سطوح ماليده شود. حداقل به مدت 2 ساعت در محلول غوطه ور باشد محلول رقيق شده روي سطح ماليده شود. البسه پشمي وكتاني آلوده به ميكروب را در محلول خيس نموده وحداقل بعد از 2 ساعت آبكشي نمائيد. مستقيماً مصرف شود. |

هگزاكلروفن(مايع3%) از ديگر تركيبات فنولي موجود در ايران مي باشد. از اين ماده براي ضدعفوني كردن دست قبل از جراحي استفاده مي شود و يك قاشق چايخوري آن براي اين منظور بكار مي رود.

موارد منع مصرف هگزاكلروفن :

  - پوست بدون پوشش اپيتليال وسوختگي

  - پانسمان بسته (مرطوب يا لوسيون)

  - شستشوي تمام بدن بطور روتين براي پروفيلاكسي

  - تامپون واژينال يا ساير غشاي مخاطي

  - سابقه حساسيت به نور ناشي از مصرف مشتقات هالوژن دار فنولي

استفاده از فرآوردهاي پوستي حاوي الكل در كودكان باعث كاهش اثر هگزاكلروفن        مي شود.

- كلر هگزيدين (دي گوانيد)نيز از تركيبات فنولي موجود در ايران مي باشد(محلول موضعي4% همراه با دترجنت وكرم موضعي1%) از اين ماده براي ضدعفوني كردن دست پزشك وپوست بيمار قبل از جراحي استفاده مي شود مصرف 5cc از اين محلول براي شستشوي دستها كافي است.

- اين ماده با دترجنت آنيوني(صابون)ومواد آلي ناسازگاري دارد.

- از تماس اين ماده مغز ، مننژ،چشم و گوش میانی اجتناب شود.

- سفيد كننده هاي حاوي هيپوكلريت(كلر) ممكن است بر روي پارچه هايی كه قبلاً با كلرهگزيدين تماس داشته اند لكه هاي قهوه اي رنگ ايجاد كنند.

- اين ماده در درجه حرارت 40 درجه سانتي گراد يا بيشتر قرار گيرد.

| نام ماده گندزدا | مكانيسم اثر | باكتري كش (باكتري سيدال) | ويروس كش (ويروسيدال) | قارچ كش (فونگسيدال) | سل كش (توبركولوسيدال) | توضيحات (موارد مصرف ومنع مصرف) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آمونيوم كوارترنر (چهار ظرفيتي) | غير فعال كردن آنزيم هاي توليد كننده انرژي تجزيه پروئينهاي ضروري سلول وگسيختگي غشاي سلولي | پسودومونا استاف آرئوس | موثر بر عليه ويروسهاي هيدروفيل، ليپوفيلHIV وهپاتيتB |  | بر روي باسيل سل بسيار ضعيف عمل مي كند | از اين مواد به عنوان گندزدا استفاده شود. نه ضدعفوني كننده. نخ وگاز(PAD) از خاصيت ميكروب كشي آنها مي كاهند. براي گندزدايي وحفظ بهداشت سطوح noncritical محيط مثل كف زمين اسباب واثاثيه وديوارها بكار مي رود. |

- از تركيبات آمونيوم موجود در ايران مي توان به ساولن، ميكرو 10، هامون وبنزاليت اشاره كرد.

- ميكرو 10(MICRO10+)براي امور داندنپزشكي وپزشكي مورد استفاده واقع مي شود.

- براي گندزدايي سطوح بيمارستان ومصارف عمومي از محلول 1% وبه مدت 4 ساعت استفاده واقع شود.

- اگر اشيايي كه از جنس كروم مي باشند آلوده شوند، غلظت2% ميكرو10 براي 5 دقيقه جهت گندزدايي كافي خواهد بود ولي اگر مواد پلاستيكي بايد گندزدايي شوند، زمان موثر براي گندزدايي بايد بيش از 5دقيقه باشد.

- اگر قرار است كه اين ماده بر عليه پسودومونا فعاليت داشته باشد، عاقلانه است كه از غلظت 4% استفاده شود

- اگر آلودگي با ميكروب هاي " اكسيداز مثبت" وجود داشته باشد. زمان موثر 15 دقيقه وبا غلظت 2% خواهد بود واگر مواد پلاستيكي با ميكروب هاي اكسيداز مثبت آلوده شده باشند، زمان موثر 30 دقيقه خواهد بود

- ميكرو10 در حرارت كمتر از 5CC نگهداري نشود.

- بنزالكوانيوم كلرايد(از مشتقات آمونيوم) ماده موثر در دو فرآورده تجارتي موجود در ايران يعني هامون يا هايژن سابق وبنزاليت مي باشد. در زمان مصرف اين فرآورده ها نكات زير توجه شود:

- جهت اندازه گيري از پيمانه مدرج استفاده شود.

- جهت رقيق كردن ماده از آب بدون يون فلزي استفاده شود.

- پس از گندزدايي، ظروف آبكشي پلي اتيلن، شيشه اي واستيل قابل نگهداري مي باشند.

- براي جلوگيري از زنگ زدگي ظروف فلزي به محلول رقيق شده، براكس2% افزوده شود(به ازاي هر ليتر محلول رقيق شده،20 گرم براكس اضافه شود.)

| موارد مصرف بنز الكونيوم كلرايد | بنزاليت5% | هامون2% |
| --- | --- | --- |
| گندزدايي اتاق عمل، محيط وكليه سطوح بيمارستانها ومراكز درماني | 375/1 | 75/1 |
| سترون نگهداشتن(نه سترون سازي)وسايل فلزي – لوازم دندانپزشكي – آمپول ها – ترمومتروساير وسائل | 375/1 | 75/1 |
| گنزدايي وسائل،ملحفه، حوله، البسه آلوده وكهنه اطفال | 500/1 | 100/1 |
| گندزدايي ظروف ولوازم آشپزخانه ولوازم تغذيه كودك | 1250/1 | 250/1 |

- بنزوالكونيوم با صابونها وساير فرآورده هاي آنيوني وهيدرواكسيد هاي قليايي، سيترات ها، نيترات ها، يديدها، ساليسيلاتها، نمك هاي نقره وتارتارات ها، آلومينيوم، فلورسين سديم، كائولين، آب اكسيژنه، سود، لانولين آبدار وبرخي سولفوناميدها ناسازگاري دارد.

# ساولن يا سترمايد c(cetrimide-c)

- اشكال دارويي :محلول ستريمايد15% وكلرهگزيدين5/1%

- ساولن از مشتقات آمونيوم كوارترنر مي باشد.

مقدار مصرف ستريمايد – C غليظ

| رقت مورد نياز | مصارف باليني(براي بيمار) | وسائل |
| --- | --- | --- |
| 5CCاز محلول را با آب به حجم يك ليتر برسانيد(1:200) 10CC از محلول را با آب به حجم يك ليتر برسانيد(1:100) 35CC از محلول را با آب به حجم يك ليتر برسانيد تقريباً(1:30) 35CC از محلول را به 200CC آب اضافه كرده وسپس حجم محلول را باالكل 95%به يك ليتر آب برسانيد. (تقريباً1:30 در محلول الكلي 70%) | ضدعفوني وتميز كردن زخم بعد از جراحي، ضدعفوني كردن زخم ها وسوختگي ها، شستشوي البسه ها،به عنوان ضدعفوني كننده خارجي در مامايي. ضدعفوني وتميزكردن زخم بعد از جراحي در مواردي كه غلظت بيشتري از دارو مورد نياز است، ضدعفوني كننده سوختگيها در مواردي كه غلظت بيشتري از دارومورد نياز است، تميزكردن خراشيدگي هاي آلوده ضدعفوني كردن پوست قبل از اعمال جراحي | شستشوي وسايل بيمارستان، اسپري كردن اتاق هاي بيمارستان وشيرخوارگاهها ،نگهداري وسائلي كه قبلاً استريل شده اند. گندزدايي وسائل فلزي ولوازم در دسترس بيمار،گندزدايي وسائل تميز(بمدت 30 دقيقه در اين محلول قرارداده شوند). نگهداري دماسنج هاووسائل استريل. تميزوگندزدايي وسائل آلوده مانند سوندها، لوله هاي درناژ، وسائل پلاستيكي وغيره قبل از استريل كردن آنها. گندزدايي فوري وسائل تميز مانند وسائل پلي اتيلني و لاستيكي(به مدت 2 دقيقه در اين محلول قرار داده ميشوند.) گندزدايي دماسنج ها. |

- اندوسكوپ، برونسكوپ وسيستوسكوپ را نبايد با اين محلول گندزدايي نمود.

- محلول رقيق شده را قبل از مصرف بايد با اتوكلاو در دماي 116-115 درجه سانتي گراد به مدت 30 دقيقه يا در دماي 123-121 درجه سانتي گرادبه مدت 15 دقيقه استريل نمود. نبايد براي شستشوي البسه اي كه در تماس با اين محلول بوده اند از محلول هيپوكلريت استفاده شود چون لكه قهوه اي رنگ بجاي مي گذارد.

- محلولهايي كه براي نگهداري ابزار فلزي بكار مي روند(براي جلوگيري از خوردگي فلزات) بايد حاوي4% نيتريت سديم باشند. اين محلول ها بايد هر هفت روز يكبار تعويض شوند.

- از غوطه ور كردن طولاني مدت وسايل پلاستيكي در محلول هاي اين فرآورده بايد خوداري شود(نبايد بيش از نيم ساعت در اين محلول باقي بمانند)

- از مصرف صابون همراه اين محلول خودداري شود. از بكار بردن درب چوب پنبه اي براي نگهداري شيشه حاوي محلول ساولن خودداري شود.

- معمولاً از غلظت 1% اين فرآورده استفاده مي شود.

- ساولن بايد ترجيحاً جهت مصارف باليني (مثل پاك كردن زخم هاي كثيف)استفاده شود ونه براي گندزدايي تجهيزات ولوازم يا محيط.

# مواد ضدعفونی کننده و اندیکاتورهای مورد استفاده در اتاق عمل بیمارستان

| نام ماده شيميايي |  |
| --- | --- |
| تست بيولوژيك famost | ويالهاي بيولوژيكfamos از يك پوسته پلاستيكي كه درون آن آمپول شيشه اي حاوي مواد كشت براي رشد ويك صفحه كاغذي كه آغشته به اسپورباسيلوس استئاروترموفيلوس(براي ويال بخار)ويا اسپور باسيلوس سوبتيليس(براي ويال اتيلن اكسايد)درپوش كه اجازه ورود بخار آب يا گاز اتيلن اكسايد را بداخل ويال مي دهد تشكيل شده اند. نحوه عملكرد ويال ها را متناسب با حجم دستگاه اتوكلاو در محل هاي كه تراكم زياد مواد يا وسايل وجود دارد يا نزديك درب قرار داده فرآيند استريلزاسيون انجام مي پذيرد پس از پایان سيكل استريل ويالها را از خارج و در دماي اتاق خنك كرده با فشار آوردن به بدنه پلاستيكي ويال كپسول شيشه اي داخل آن را شكسته تا محيط كشت حاوي انديكاتور ph با صفحه اي آغشته واسپور در تماس قرار گيرند در مرحله بعد ويالها را بايد اینكوبه كرد. |
| انديكاتور شيميايي كلاس6fanos | انديكاتور هاي شيميايي نقش بسيار مهمي را در تضمين كيفيت فرآيند استريل كردن وسايل در اتوكلاو هاي بخار ايفا مي كنند. اين انديكاتورهاي شيميايي بايد درون هر بسته قرار گيرد تا نفوذ بخار به داخل همه بسته ها تائيد شود. اين انديكاتورها داراي نشانگر شيميايي حساس به 3 پارامتر اشباع بخار ، دما، مدت زمان فرآيند استريلزاسيون مي باشد ودر قسمت مركزي هر بسته قرار مي گيرد تا از دستيابي به 3 پارامتر يادشده در داخل بسته ها اطمينان حاصل شود. |
| انديكاتورتست شيميايي شماره2 | اين دست داخل لولهPCD در داخل اتوكلاو گذاشته مي شود تست كنترل دسته ها نواري دست زرد رنگ كه در هر سيكل به همراه ومجموعه يا دسته اي از بسته ها مورد استفاده قرار مي گيرد معمولاً نزديك درب قرار داده مي شود نفوذناپذيري بخار همه پارمترهاي(اشباع بخار، دما ، زمان را كنترل مي كند. رنگ انديكاتور شيميايي از زرد به سياه تبديل مي شود. |
| دكونكس 53 | ضدعفوني كننده ابزار آلات پزشكي ودندانپزشكي به پايه تركيبات آمونيوم چهارتايي نسل چهارم بیگوانید |
| ساياسپت اچ آي | با قابليت از بين بردن باكتري ها، قارچها، ويروس ها پوشش دار نظير HIV-HBV- - HCV مواد تشكيل دهنده: آلوا –دي سيل دی متيل آمونيوم كلرايد-پلي هگزامتيلن بيگوانيد هيدروكلرايد – مواد ضد خوردگي نكات ايمني در محيط: - با تهويه كافي نگه داري شود. -براي رقيق سازي از دستكش وماسك استفاده شود. - واز دسترس كودكان دور نگه داشته شود. -در صورت تماس محلول غليظ با چشم ودست فوری شستشو داده شود. |

# مايع دستشويي:

باPH خنثي وغني شده با گليسرين براي تميزي وحفظ لطافت پوست دست.

مواد تشكيل دهنده :

سديم لوريل اتر سولفات، كوكاميدوپروپيل يتائين، كوكاميددي اتانول آميد، گليسرين، كلريد سديم، اسانس، اسيد سيتريك، گليكول دي استئارات، كلرومتيل ايزوتیازولينون، متيل ايزوتیازولنيون، رنگ ،آب يونيزه

# پودر لباسشويي ماشيني

ميزان ميزان توصيه شده پودر براي شستشوي 4تا5 كيلوگرم لباس

خيلي چرك 125 گرم           -            چرك100گرم               -             نيمه چرك75گرم

مواد تشكيل دهنده : سولفات سديم – بهداسكوئست، زئوليت / سديم تري پلي فسفات –ماده فعال آنیونیک سدیم پرکربنات-سیلیکات سدیم-صابون-ماده فعال نانیونیک-کربنات سدیم-سی ام سی-تی ای ایی دی-سدیم متیلن فسفونات-اس تی اس– آنزيم هاي ليپاز – ليپاز- پروتئاز- سلولاز- آميلاز دماناناز- اپتيكال براتينر- اسانس- آب – سديم پلي كربوكسيلات

پودر 1+4 آنزيم با قدرت پاك كندگي ونفوذزياد هر نوع ماشين لباسشويي استفاده مي شود وبا كف كنترل شده به طول عمر ماشين لباسشويي مي افزايد.

هشدارهاي ايمني :

- دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

- در صورت خوردن پودر، مقدار زياد آب يا شير نوشيده وبه پزشك مراجعه شود.

- از تماس با چشم خودداري شود ودر صورت تماس فوراً با آب شسته شود

- اين پودر در شستشو با دست مورد مصرف قرار نگيرد.

4 آنزيم : ليپاز – پروتئاز – سلولاز – آميلاز

اين آنزيم ها براي پاك كردن لكه هاي زير به كار مي روند:

* خون         * علف            * روغن زيتون          * تخم مرغ               * روغن سرخ كردني          * اسفناج                   * گوجه                      * سس گوجه

جداسازي لباسها با توجه به رنگ :

- پارچه هاي روشن وسفيد              - پارچه هاي رنگي

- پارچه هاي تيره وخيلي چرك                    - پارچه هايي با رنگ غير ثابت

- تعداد زيادي از لكه ها به آساني از روي  لباس ها پاك نمي شود . اين لكه ها معمولاً از جنس حجم دهنده ها يا كربوهيدرات ها هستند كه محصولات غذايي مانند انواع سس ها – بستني – لوازم آرايش وفرم دهنده هاي مو وجود دارند. آنزيم هاي جديد ماناناز سبب مي گردد كه اين لكه هاي سخت به آساني وبدون آسيب رساندن از بافت پارچه جدا شوند.

- پودر 1+4 آنزيم تاژ حاوي بليچ تي . اي .دي واپتيكال بريتفر است، به سفيد كنده ودرخشان كننده اضافي نياز نداشته ودر درجه هاي مختلف آب – لباس ها را بخوبي سفيد ودرخشان مي كند.

جدول برنامه شستشو در ماشين لباسشويي :

| نوع پارچه | روش شستشو | درجه سانتي گراد |
| --- | --- | --- |
| پارچه هاي سفيد با الياف طبيعي پنبه اي ونخي | آب داغ با برنامه طولاني يا نيمه طولاني | 90 |
| پارچه هاي سفيد، پارچه هاي رنگي با الياف نخي وپنبه اي قابل شستشو در 60 درجه سانتي گراد | آب خيلي گرم با برنامه طولاني | 60 |
| پارچه هاي سفيد با الياف مخلوط مصنوعي كتاني | آب گرم با برنامه نيمه طولاني | 50 |
| پارچه هاي رنگي با الياف مخلوط مصنوعي وكتاني | آب ولرم با برنامه نيمه طولاني | 40 |
| پارچه هاي رنگ شده با الياف طبيعي، پنبه اي ونخي كه در دماي 40 درجه سانتي گراد رنگ نمي دهند. | آب ولرم با برنامه نيمه طولاني | 40 |
| پارچه هاي رنگي با الياف كتاني، مصنوعي ومخلوط مصنوعي وكتاني كه رنگ آنها ثابت نيست. | آب نيمه سرد با برنامه كوتاه | 30 |
| توجه شود كه پارچه هاي رنگي كه رنگ ثابت ندارند، در يك بار شستشو با هم شسته نشوند. |  |  |

# پودر كف شوي :(scouring )

با قدرت پاك كنندگي زياد براي لكه بري، تميز ودرخشندگي سطوح حاوي مواد ضدعفوني كننده وبليچ

كف شوي :

  - براي لكه زدايي وضدعفوني كردن سطوح قابل شستشو از جنس كاشي، سراميك ، چيني، وان دستشويي، توالت، سينك آشپزخانه وسطوح ديگر ونظاير آن .

  - براي لكه هاي مقاوم محل را مرطوب كنيد . پودر كف شوي تاژ را بپاشيد . چند دقيقه صبر كنيد وبعد بشوئيد.

توجه :

- مواد پاك كننده را دور از دسترس اطفال نگهداري كنيد.

- بهتر است هنگام استفاده از مواد پاك كننده از دستكش استفاده كنيد.

- از تنفس غبار به هنگام ريختن محصول در محل شستشو خودداري نمائيد.

- اين محصول را براي شستن ظروف غذاخوري ونقره اي بكار نبريد.

- از ريختن جوهر نمك بر روي پودر كفشوي بواسطه تشكيل سريع گاز كلر جداً خودداري نمائيد.

تركيبات :

پودر سيليس – كربنات كلسيم – پودر دترجنت – رنگ – پودر بليچ – اسانس

شرايط نگهداري :

دور  از نور مستقيم آفتاب وطوبت نگهداري شود.

# مايع جرم گير : Bacthroom cleaner

تمييز كننده وضدعفوني كننده سرويس هاي بهداشتي                                           1- جرم گير ورطوبت زدا                  2- پاك كننده قوي

3- ضدعفوني كننده موثر                   4- با رايحه مطبوع

يك پاك كننده قوي براي تميز وضدعفوني كاشي -  سراميك – وان وسطوح سرويس هاي بهداشتي است . اين ماده قدرت پاك كنندگي زياد – چربي- زردآبه جرم ورسوب را به سرعت از سطوح سرويس هاي بهداشتي پاك كرده وآنها را ضدعفوني مي كند.

طريقه مصرف :

ابتدا كاسه توالت يا محل مورد نظر را با آب خيس نموده ومقداري از مايع جرم گير را روي سطوح كثيف وجرم گرفته بپاشيد وپس ار 5 دقيقه با احتياط با فرچه وبا آب روان بشوئيد تا تميز – براق وضدعفوني گردد.

هشدارها :

- از دسترس كودكان دور نگه داريد.

- هنگام مصرف از دستكش استفاده نمائيد.

- هر گاه بر چشم يا پوست بدن پاشيده شود فوراً با آب شستشو دهيد.

- از تركيب نمودن با ساير مواد شوينده بخصوص سفيد كننده وپودر كف شوي خودداري نمائيد.

- براي استفاده روي سنگ، حتماً در يك نقطه كوچك آزمايش كنيد. زيرا جنس سنگها متفاوت مي باشد.

تركيبات :

آب ، اسيد فسفريك شفاف ، فونيل فنل اتوكسيله ، اسانس

شيشه شوي ضد  بخار:Anti feg Elass cleaner

روش مصرف به عنوان شيشه پاك كن:

مايع را اسپري كرده با پارچه يا روزنامه تميز، سطح را پاك نماييد.

طريقه مصرف به عنوان ضد بخار:

تمام سطوح شيشه اي را بوسيله تكه پنبه اي كوچكي به گونه اي به مايع آغشته نمائيد كه لايه نازكي از آن بر سطح باقي بماند تا هنگاميكه اين لايه باقيست شيشه بخار نمي كند.

مواد تشكيل دهنده :

الكل اتيليك 96 % درصد – روغن كرچك هيدروژنه اتوكسيله ، پروپيلن گليكول ، رنگ اسانس، آب ديونيزه

# اسيد استيك :

از اسيد استيك به عنوان يك حلال مناسب به ميزان فراواني در شستشوي دستگاه هاي دياليز خون استفاده مي شود.

خواص فيزيولوژيك – اثرات عمده عبارتند از اثراتي كه مستقيماً اسيد بر روي پوست چشم ، مخاط وهمچنين دندانها مي گذارد. مطالعاتي كه در مورد اثرات اسيد استيك بر روي پوست خوكچه هندي به عمل آمده نشان مي دهد كه غلظت اسيد استيك گلاسيال تا مقدار 80 %  ايجاد سوختگيهاي شديد از 50 تا 80 درصد اثرات سوختگيهاي متوسط وكمتر از 50 % آسيب های سبك توليد مي كند.

وليكن محلولهاي 5 و 10 درصد اسيد باعث صدماتي نخواهد شد. خورده شدن اسيد استيك گلاسيال داراي اثرات خيلي شديدي است وصدمات اتفاقي در اثر مصرف آن گزارش شده است وبالاخره حساسيت نسبت به آن نادر است وليكن ممكن است اتفاق بيفتد. عوارض تحريك آوري آن روي چشم ودستگاه تنفسي در بالاتر از 100PPN ديده مي شود. با وجود اهميت زياد اسيد استيك مطالعات مربوط به آن چندان زياد نيست در غلظت هاي نسبتاً بالا از 80 تا 200 PPN وبراي مدت چندين سال عوارضي از قبيل سياه شده وهيپركراتوز پوست دست، كنژكتيويت، برونشيت ، فارنژيت وخورده شدن دندانها (دندان پيشين ويا نيش ) در مورد اغلب اسيدهاي آلي منجمله اسيد استيك ديده شده ومورد مطالعه قرار گرفته است . غير از عوارض موضعي گفته شده در بالا اثرات سمي در بالا اثرات سمي تجمع پذير در مورد اسيد استيك وجود ندارد . تهويه قوي با چرخش هواي 10 بار در ساعت غلظت اسيد را در هواي محيط به ميزان فراواني كاهش مي دهد.

# هيدروكينون :

از هيدروكينون بعنوان احيا كننده در ظهور عكس در راديولوژي استفاده مي شود. اثرات زيان آور آن نزد افرادي كه گرد وغبار ويا بخارات آن را استنشاق مي كنند. ويا پوست وچشم آنها در معرض گرد وغبار آن قرار مي گيرد ديده شده است.

اثرات فيزيولوژيك : هيدروكينون در غلظت هاي زيان آور نزد حيوانات آزمايشگاهي همانند فنول آثار وعوارضي را ايجاد مي كند وبطور كلي از فنول سمي تر است.

جذب ودفع وسوخت وساز :

هيدروكينون با سرعت بيشتري از فنول از طريق دستگاه گوارش جذب مي شود. جذب آن از طريق پوست زياد روشن نيست وجستجوي آن در ادرار وخون جذب مي شود. جذب آن از را ثابت مي كند . سهمي از هيدروكينون وكينون به همان صورت اوليه وسهمي به صورت تركيبات با اسيدهاي مختلف دفع مي شود . به طور كلي عوارض وعلائم حاصل از آن شامل تهوع، گيجي، احساس حالت خفگي، ازدياد دفعات تنفس، استفراغ، رنگ پريدگي، سردرد، انقباضات عضلاني، تنگي نفس سيانوز وهذيان وبالاخره غش و اغماء مي باشد معمولاً رنگ ادرار سبز يا سبزمتمايل به قهوه اي است ودر اثر ماندن تيره رنگ مي شود . مصارف آن ويا در تماس آن با پوست ايجاد درماتيتهايي مي كند مواردي از شاخي شدن پوست(kebatitis) وتغيير رنگ پوست گزارش شده است.

توصيه مي شود كه غلظت گرد وغبار آن در هوا كمتر از 5 ميلي گرم در متر مكعب باشد. به علت سميت اين جسم در كار كردن با آن بايد احتياط كرد وخصوصاً از استنشاق بخارات آن ويا تماس آن با چشم بايد جلوگيري نمود اين جسم داراي طعم شيرين است.

# محلول سفيد كننده يا آب ژاول :

آب ژاول، هيپوكلريت سديم است كه براي گندزدايي ، سفيدكردن ولكه گيري استفاده مي شود. ودر بازار به صورت محلول 5 %  موجود مي باشد. در صورت مصرف آب ژاول در مصارف شستشو وگندزدايي سطوح كف اتاق ها، بايد از محلول ppm 500 (كلر فعال ) استفاده شود . اين ميزان از كلر نه تنها بر روي اشياء فلزي موجود در بخشهاي بيمارستان اثرات خورندگي ندارد بلكه داراي راندمان گندزدايي وشستشوي خوبي نيز مي باشد. اما از آنجايي كه كنترل ونظارت بر ميزان استفاده از آن براحتي انجام نمي شود ومعمولاً موجب ناراحتي هاي ريوي وتنفسي وهمچنين اثرات خورندگي مي شود. ودر نتيجه محلول هاي ديگري جايگزين آب ژاول شده است كه يكي از آنها با نام تجاري دكونكس در بازار موجود مي باشد. در گندزدايي ظروف آشپزخانه به وسيله ماشين مدت زمان لازم براي مراجعه با ماده گندزداي هيپوكلريت سديم(ppm  100كلر فعال) 10 دقيقه مي باشد.

# مواد شيميايي واكنش گر :

| نام مواد شيميايي | مواد شيميايي ناسازگار با اثرات متقابل |
| --- | --- |
| - اسيد سولفوريك - نيتريك اسيد - استن - هيدروژن پر اكسايد - آنيلين - گليسرين - سديم . پتاسيم و ليتيم - جيوه - يد | كلرات ، پركلرات، پرمنگنات وآب اسيد استيك ، كروميك اسيد ، آنيلين ، كربن ، هيدروژن سولفيد مخلوط اسيد سولفوريك واسيد استيك غالب فلزات واملاح آن ، مواد آلي مثل آنيلين ونيترومتان نيتريك اسيد ، پر اكسيد هيدروژن آمونياك، استيلن، بوتان دي ان، كاربيد سديم ، مشتقات نفتي تتراكلريد كربن، انيدريك كربن وآب استيلن، هيدروژن استيلن وآمونياك |

# ليستي از مواد شيميايي خورنده :

اين مواد شامل تركيبات ذيل مي توانند باشند: مواد معدني (اسيدهاي غليظ نيتريك وسولفوريك ، سود، آمونياك و...) ومواد آلي (فرمالدئيد ، اسيد پيكريك و ... )

درجدول ذيل نحوه پاكسازي سريع آنها از محيط آورده شده است ؟

| ردیف | مواد شیمیایی پاشیده | نحوه پاکسازی |
| --- | --- | --- |
| 1 | اسید ها ، مواد عالی | سدیم بی کربنات استفاده کنید بوسیله ی یک اسفنج یا ابر ماده را جذب کنید |
| 2 | اسید ها ، مواد غیر آلی | از بی کربنات سدیم استفاده کنید همچنین از اکسید کلسیم یا بی کربنات سدیم می توان استفاده کرد سپس بوسیله ی یک اسفنج یا ابر ماده را جمع آوری کنید (اسید هیدرو فلوئوریک یک ماده مستثنی است). |
| 3 | اسید کلرید ها | از آب استفاده نکنید بوسیله ی شن یا بیکربنات سدیم جمع آوری و جذب کنید |
| 4 | آلدئیدها | بوسیله ی یک ابر یا اسفنج جذب و جمع آوری کنید . |
| 5 | آمین ها ی آلیفاتیک | از بی سولفیت سدیم استفاده کنید بوسیله ی یک ابر یا اسفنج جذب و جمع آوری کنید |
| 6 | آمین های آروماتیک | بوسیله ی یک ابر یا اسفنج جذب و جمع آوری کنید .از تماس پوستی یا استنشاق اجتناب کنید . |
| 7 | آمین های آروماتیک هالوژن دار | بوسیله ی یک ابر یا اسفنج جذب و جمع آوری کنید .از تماس پوستی یا استنشاق اجتناب کنید . |
| 8 | ترکیبات 3N (دارای قابلیت انفجار) | بوسیله ی یک ابر یا اسفنج جذب و جمع آوری کنید.با استفاده از محلول 10درصد نیترات آمونیوم آلودگی زدایی کنید. |
| 9 | باز ها (قلیاها) | با اسید یا خنثی کننده های شیمیایی خنثی سازی کنید و بوسیله ی یک ابر یا اسفنج جذب و جمع آوری کنید |
| 10 | کربن دی سولفاید (قابل اشتعال و سمی) | بوسیله یک ابر یا اسفنج جذب جمع آوری کنید. |
| 11 | کلروهیدرین ها | بوسیله یک ابر یا اسفنج جذب وجمع آوری کنید ازتماس پوستی یااستنشاق اجتناب کنید. |
| 12 | سیانیدها | قبل از جارو کردن حتما انها را مرطوب کنیدویاازجارو برقی یا فیلتر های هپااستفاده کنید. مواد مرطوب را بوسیله یک ابریااسفنج جذب وجمع اوری کنید |
| 13 | هالید ها)آلی یاغیر آلی( | از بیکربنات سدیم استفاده کنید. |
| 14 | هیدروکربن های هالوژن دار | بوسیله یک ابر یااسفنج جذب وجع آوری کنید. |
| 15 | هیدرازین ها | بوسیله یک ابرو یا اسفنج جذب وجمع آوری کنیداز مواد آلی اجتناب کنید |
| 16 | اسید هیدروفلوریک | جذب بوسیله کربنات کلسیم یااکسید کلسیم نسبت به بی کربنات سدیم ترجیح داده میشود.استفاده از بی کربنات سدیم منجربه تشکیل سدیم فلورایداسیدمی شود که به طور قابل ملاحظه ای از کلسیم فلورایداسید سمی تر است.مراقب باشید اسفنج مورد استفاده برا ی جذب ماده رادرست انتخاب کنید .اسفنج های خاصی که شامل ترکیبات سیلیکات هستند بااسید هیدروفلئوریک ناسازگار باشند |
| 17 | محلول های نمک های غیرآلی | از سودا استفاده کنید. |
| 18 | مرکاپتان ها)سولفیدهای آلی( | بامحلول هیپوکلریت کلسیم خنثی سازی کنید.بوسیله یک ابر یا اسفنج جذب یا جمع آ وری کنید . |
| 19 | نیتریل ها | مواد جامد را جارو کنید .بوسیله یک ابر یا اسفنج جذب و جمع آوری کنید . |
| 20 | ترکیبات نیترید | بوسیله یک ابر یا اسفنج جذب وجمع آوری کنید.از تماس پوستی واستنشاق اجتناب کنید. |
| 21 | عوامل اکسید کننده | از بی سولفیت سدیم استفاده کنید . |
| 22 | پراکسید ها | بوسیله یک ابر یا یک اسفنج جذب وجمع آوری کنید. |
| 23 | فسفات ها | بوسیله یک ابرویااسفنج جذب و جمع آوری کنید. |
| 24 | مو.اد احیا کننده | از سودا وبی کربنات سدیم استفاده کنید. |

منبع:

-پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی

از دکتر حسین اصل سلیمانی و دکتر شیرین افهمی

-اینترنت

بیمارستان امام خمینی (ره)

بهار 1391

Thoracic society BTS : British

British Association of urologic surgeons BAUS :

BSG :British Society of Gastonterologs